ESP32 – Automatický zavlažovací systém

Projektová dokumentácia

Peter Maxin 										Daniel Vician

Projektová dokumentácia

ESP32 – Automatický zavlažovací systém

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť systém využívajúci Arduino IDE a ESP32, ktorý bude automaticky zavlažovať rastliny pomocou senzoru v vlhkosti. Na základe toho, ako senzor vyhodnotí situáciu, pumpa v nádobe na vodu dodá vodu do kvetináča cez hadičku.

Schéma zapojenia:

Súčiastky:

2x Breadboard

ESP32

Relé

Pumpa

Senzor vlhkosti

12V Adapter

Prepájacie drôty

Micro USB kábel

Postup:

Vďaka skúsenostiam so senzorom vlhkosti z minulého projektu, sme sa rozhodli projekt rozšíriť a vytvoriť plne funkčný zavlažovací systém pre malé rastliny. Potom sme zistili, aké súčiastky budú potrebné a neskôr sme spravili náčrt a nasledovnými krokmi sme sa dostali k finálnemu produktu:

- Pre veľkosť ESP sme museli spojiť dva breadboardy, na ktoré sme potom ESP nasadili.

- Teraz ideme zapájať adaptér, ktorý je dôležité si zaobstarať, pretože napätie cez micro USB je nedostatočné pre pumpu.

- Medenými drôtmi prepojíme adaptér s relé a pumpou.

- Potom sme pripojíme senzor vlhkosti cez ground pin, 3.3V pin a na 13 GPIO pin.

- Nakoniec pripojíme relé na ground pin, 5V pin a 17 GPIO pin.

- Po úspešnom zapojení je potrebné napísať kód nachádzajúci sa na ďalšej strane.

Kód:

Fotodokumentácia

Zdroje

https://www.electronicshub.org/esp32-pinout/

https://esp32io.com/tutorials/esp32-soil-moisture-sensor-pump?utm_content=cmp-true