ESP32 – Automatický zavlažovací systém

Projektová dokumentácia

Peter Maxin 										Daniel Vician

Projektová dokumentácia

ESP32 – Automatický zavlažovací systém

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť systém využívajúci Arduino IDE a ESP32, ktorý bude automaticky zavlažovať rastliny pomocou senzoru v vlhkosti. Na základe toho, ako senzor vyhodnotí situáciu, pumpa v nádobe na vodu dodá vodu do kvetináča cez hadičku.

Schéma zapojenia:

Súčiastky:

2x Breadboard

ESP32

Relé

Pumpa

Senzor vlhkosti

12V Adapter

Prepájacie drôty

Micro USB kábel

Postup:

Vďaka skúsenostiam so senzorom vlhkosti z minulého projektu, sme sa rozhodli projekt rozšíriť a vytvoriť plne funkčný zavlažovací systém pre malé rastliny. Potom sme zistili, aké súčiastky budú potrebné a neskôr sme spravili náčrt a nasledovnými krokmi sme sa dostali k finálnemu produktu:

- Pre veľkosť ESP sme museli spojiť dva breadboardy, na ktoré sme potom ESP nasadili.

- Teraz ideme zapájať adaptér, ktorý je dôležité si zaobstarať, pretože napätie cez micro USB je nedostatočné pre pumpu.

- Medenými drôtmi prepojíme adaptér s relé a pumpou.

- Potom sme pripojíme senzor vlhkosti cez ground pin, 3.3V pin a na 13 GPIO pin.

- Nakoniec pripojíme relé na ground pin, 5V pin a 17 GPIO pin.

- Po úspešnom zapojení je potrebné napísať kód nachádzajúci sa na ďalšej strane.

Kód:

#include <WiFi.h>

#define RELAY_PIN    13 // ESP32 pin GPIO17 that connects to relay

#define MOISTURE_PIN 34 // ESP32 pin GPIO36 (ADC0) that connects to AOUT pin of moisture sensor

#define DRY_VALUE 4095 // Suchá pôda

#define WET_VALUE 1500 // Vlhká pôda

#define MEASUREMENT_INTERVAL 20000 // 20 sekúnd

#define RELAY_DURATION 1000 // 1 sekunda

#define THRESHOLD_PERCENTAGE 50 // percentuálna hodnota vlhkosti pre aktiváciu relé

unsigned long lastMeasurementTime = 0; // čas posledného merania

const char* ssid = "Petkooo";

const char* password = "peto12345";

WiFiServer server(80);

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

connectToWiFi();

server.begin();

}

void loop() {

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - lastMeasurementTime >= MEASUREMENT_INTERVAL) {

checkMoisture();

lastMeasurementTime = currentTime;

}

WiFiClient client = server.available();

if (client) {

if (client.connected()) {

String currentLine = "";

while (client.available()) {

char c = client.read();

if (c == '\n') {

if (currentLine.length() == 0) {

client.println("HTTP/1.1 200 OK");

client.println("Content-Type: text/html");

client.println();

int moistureValue = analogRead(MOISTURE_PIN);

int moisturePercentage = map(moistureValue, DRY_VALUE, WET_VALUE, 0, 100);

moisturePercentage = constrain(moisturePercentage, 0, 100); // Ensure the value is between 0 and 100

client.print("<h1 style=\"text-align: center; font-size: 62px;\">NAMERANA VLHKOST V %: ");

client.print(moisturePercentage);

client.println("%</h1>");

client.println("<button style=\"font-size: 32px; width: 400px; display: block; margin: 0 auto;\" onclick=\"window.location.reload();\">RESTART</button>");

break;

} else {

currentLine = "";

}

} else if (c != '\r') {

currentLine += c;

}

}

}

client.stop();

}

}

void checkMoisture() {

int value = analogRead(MOISTURE_PIN); // read the analog value from soild moisture sensor

int moisturePercentage = map(value, DRY_VALUE, WET_VALUE, 0, 100);

if (moisturePercentage > THRESHOLD_PERCENTAGE) {

Serial.println("Pôda je dostatočne vlhká => neaktivujem pumpu");

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

} else {

Serial.println("Pôda je suchá => aktivujem pumpu");

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

delay(RELAY_DURATION);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

}

}

void connectToWiFi() {

Serial.print("Connecting to WiFi");

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("WiFi connected");

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

Fotodokumentácia

Zdroje

https://www.electronicshub.org/esp32-pinout/

https://esp32io.com/tutorials/esp32-soil-moisture-sensor-pump?utm_content=cmp-true